南通市通州区环境保护局文件

通环〔2017〕49号

关于做好2017年度重点工业企业挥发性有机物（VOCs）治理工作的通知

各有关企业：

为贯彻落实省政府关于《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）及南通市《2017年大气污染防治工作方案》，2019年全面完成挥发性有机物治理任务。为扎实开展2017年工作，为今后两年奠定良好基础，现将2017年度重点工业企业VOCs治理工作通知如下：

一、目标任务

通过实施挥发性有机物（VOCs）污染整治行动，企业清洁生产水平和VOCs污染防治水平明显提升，区域环境质量得以改善。完成省市下达的VOCs治理任务，2017年底前，重点工业行业VOCs排放总量较2015年削减10%以上。

二、治理对象

2017年度治理主要对象是化工、船舶、钢结构、印染纺织、工程机械、化学纤维、印刷包装等VOCs排放企业。

三、治理要求

各有关企业要充分认识VOCs专项治理的重要性，根据行业类别和工艺特点，按照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办〔2014〕128号)和《江苏省重点行业挥发性有机物计算量计算暂行办法》(苏环办〔2016〕154号)的要求，迅速制定工作方案，专人负责治理工作，重点突出以下四个方面：

1、实施源头控制。涂装企业优先采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，分步淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率。根据省“两减六治三提升”专项行动要求，2017年底前，强制所有行业清洁原料替代，使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。对有机溶剂采用密闭式存储，采用密闭的容器和管道调配、输送油漆和稀释剂，减少无组织排放。

2、强化废气收集。严格执行废气分类收集、处理，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理。所有产生VOCs污染物的调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集，废气收集系统的总收集效率不低于90%。如涂装行业的喷漆室、流平室和烘干室原则上应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，禁止露天和敞开式喷涂作业。

3、加强末端治理。涂装行业的溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式，使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%，使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%。鼓励对浓度和性状差异大的废气分类收集，分别处理。选择吸附浓缩+焚烧、低温等离子技术、活性炭吸附、生物法等处理方式。废气排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准要求。

4、提高管理水平。 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度。建立包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂等）更换台账等，并按相关要求保存备查。出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门报告并妥善处置。

四、时间安排

（一）制定方案（2017年5月31日前）。为确保VOCs治理保设施高效、安全运行，企业应编制治理方案报备区环保局污防科。

（二）整治阶段（2017年6月1日—2017年8月31日）。按照治理方案，组织施工和建设。

（三）申请验收（2017年9月1日－2017年10月31日前）。企业治理完成后，对照治理要求开展自查，认为符合相关行业治理规范后，委托资质单位开展监测，监测合格后，向环保局提出书面验收申请，并上报VOCs治理工作相关台账资料。

（四）组织验收（2017年11月1日-11月30日）。区环保局组织现场验收。

五、保障措施

（一）落实责任

企业是实施的主体，各企业要进一步统一思想，提高认识，深刻认识VOCS治理工作的重要性、必要性和紧迫性，成立工作领导班子，明确专人负责，落实具体联络员；积极筹措资金，保障物力、财力需求，推进VOCS治理工程建设。区环保局成立VOCs治理工作组，由污染防治科、环境监察大队、环境监测站等部门工作人员组成，负责工程进展、技术指导、信息收集及其他监督管理。

（二）强化推进

各企业必须按照治理方案，实行挂图作战，确保时序进度。每月25日前，将工程建设进展情况报区环保局污染防治科。区环保局将对工程实际进展情况进行督查，加大监督频次，严格执法，严厉打击各类违法行为。同时，企业要强化长效管理，规范VOCS治理设施运行，建立健全管理台帐。

（三）落实奖惩

将VOCs治理工作列入企业环保信用评价评定。对治理进展缓慢或故意拖延治理，不能按时完成治理任务的企业，将依法追究行政、经济、法律责任。按期完成的，在企业环保信用评价时，作为“完成专项治理任务”给予加分等。

附件：1、2017年通州区VOCs治理重点企业名单

2、通州区VOCs治理项目验收资料清单

3、通州区VOCs治理项目工作进展表

南通市通州区环境保护局

2017年4月21日

南通市通州区环境保护局办公室 2017年4月21日印发

附件1

2017年VOCs治理重点企业名单

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 行业 | 整治任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川姜 | 南通盛达印染有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 2 |  | 南通长虹印染有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 3 |  | 南通市通州区恒发印花有限责任公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 4 |  | 南通顺航化纤制品有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 5 |  | 南通柔宝纺织有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 6 |  | 南通艺源家用纺织品有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 7 |  | 南通艾玛包装制品有限公司 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代，VOCs综合治理 |
| 8 | 东社 | 南通金婷纺织品有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 9 | 高新区 | 江苏华宇印涂集团有限公司 | 工程机械 | VOCs综合治理 |
| 10 |  | 科维（南通）机械有限公司 | 机械制造 | 溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理 |
| 11 |  | 南通印刷总厂有限公司 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代，VOCs综合治理 |
| 12 | 刘桥 | 南通三超家具制造有限公司 | 家具制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 13 |  | 南通九帝家具有限公司 | 家具制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 14 | 平潮 | 通州华亚船舶制造有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 15 |  | 南通吉尔达船舶重工有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 16 |  | 南通中瑞重工科技有限公司 | 工程机械 | VOCs综合治理 |
| 17 |  | 南通聚合化工有限公司 | 化工 | 达标排放治理，完成LDAR，全过程污染控制。 |
| 18 | 十总 | 南通耐力布业有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 19 |  | 南通叠羽复合包装材料有限公司 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代，VOCs综合治理 |
| 20 | 石港 | 南通医疗器械有限公司 | 工程机械 | VOCs综合治理 |
| 21 |  | 南通紫鑫实业有限公司 | 化工 | 达标排放治理，完成LDAR，全过程污染控制。 |
| 22 |  | 南通林佳纤维制品有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 23 |  | 南通市通州区宏远印刷厂 | 印刷包装 | 清洁原料与环境友好型复合技术替代，VOCs综合治理 |
| 24 | 五接 | 南通思英船务工程有限公司 | 船舶制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 25 |  | 江苏恒科新材料有限公司 | 化学纤维 | VOCs综合治理 |
| 26 | 西亭 | 江苏桑夏太阳能产业有限公司 | 家具制造 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 27 | 先锋 | 南通云花色织有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 28 |  | 中纺国际(通州)实业有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 29 |  | 南通市通州区华森印染有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 30 |  | 南通佳瑶色织整理有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 31 |  | 南通市通州区鼎润纺织整理有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 32 |  | 南通市通州区银河色织整理有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 33 |  | 南通通远鑫纺织品有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 34 |  | 南通华庆纺织染整有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 35 |  | 南通全技纺织涂层有限公司 | 纺织印染 | VOC综合整治 |
| 36 |  | 南通云利色织有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 37 | 兴仁 | 南通市通州区彩瑞印染有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 38 |  | 南通市通州区织布厂 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |
| 39 |  | 南通四方冷链装备股份有限公司 | 工程机械 | 清洁原料替代，VOCs综合治理 |
| 40 |  | 南通市通州区星源仪器设备制造有限公司 | 工程机械 | VOCs综合治理 |
| 41 | 张芝山 | 南通强盛印染有限公司 | 纺织印染 | 定型机、印花废气治理 |

附件2

通州区VOCs治理项目验收资料清单

1、VOCs治理工作总结。（包括企业概况、生产工艺、整治成效等资料）

2、VOCs污染治理单位相关资质证明材料。

3、VOCs治理方案、设计图纸、设备采购合同、工程施工合同等。

4、有资质单位出具的监测报告。

5、环保部门的监察意见。

6、环保设施运行台账:物料消耗台账、设施运行维护记录等。

7、相关工程设备发票复印件。

8、治理工程实施前后的照片。

9、其他相关支撑材料。

备注：所有复印件上均需本企业公盖。

附件3

通州区VOCs治理项目工作进展表

单位公章：

| 实施项目 | 工作开展情况 |
| --- | --- |
| 方案编制 |  |
| 设备采购 |  |
| 工程施工 |  |
| 存在问题 |  |
| 次月安排 |  |

注：此表每月25日前报通州区环保局污染防治科

填表人：　　　　　　　　　　　　　　日期：